Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Поселок Нижний Баскунчак»

от 12.07.2022 № 65А

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Поселок Нижний Баскунчак»

Ахтубинского района

Астраханской области

НА ПЕРИОД С 2022 ПО 2027 годы

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на период с 2022 по 2027 годы | 6 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района | 9 |
| 2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения | 9 |
| 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоотведения | 10 |
| 2.3. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения | 10 |
| 2.4. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения | 11 |
| 2.5. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения | 12 |
| 2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 12 |
| 3. Перспективы развития муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» и прогноз спроса на коммунальные услуги | 14 |
| 3.1. Общие положения | 14 |
| 3.2. Динамика и прогноз численности населения | 15 |
| 3.3. Прогноз развития застройки | 15 |
| 3.4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 17 |
| 4. Перечень мероприятий и целевых показателей | 20 |
| 4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры | 20 |
| 4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 21 |
| 5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой | 23 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 27 |
| - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 27 |
| 2.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» | 27 |
| 3.Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры | 28 |
| 3.1.Водоснабжение | 28 |
| 3.2. Водоотведение | 29 |
| 3.3.Электроснабжение | 29 |
| 3.4.Газоснабжение | 29 |
| 3.5.Сбор и вывоз ТКО | 29 |
| 4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 30 |
| 5.Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 31 |
| 6.Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 31 |
| 7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 32 |
| 8.Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры | 32 |
| 9.Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 36 |
| 10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 38 |
| 11.Управление программой | 38 |

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на период с 2022 по 2027 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Поселок Нижний Баскунчак»

Ахтубинского района Астраханской области

на период с 2022 по 2027 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на период с 2022 по 2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области |
| Соисполнители программы | МУП «Универсал» МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак». 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2022–2027 гг: первый этап – с 2022 года по 2025 год (ежегодно); второй этап – с 2026 года по 2027 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2022-2027 годы составляют – 68 424,0 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб; -областной бюджет – 0,0 тыс. руб; -бюджет МО – 15 774,0 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 52 650,0 тыс.руб; - внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 30500,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО – 15250,0 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 15250,0 тыс. руб. Водоотведение – 37400,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации – 37400,0 тыс.руб. Сбор и вывоз ТКО – 524,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО – 524,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак», обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района

Население и организации муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Универсал» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Газоснабжение | ООО «Новатэк» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | ООО «Экоцентр» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Централизованным водоснабжением в муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак» обеспечены все населенные пункты: п. Нижний Баскунчак и п. Средний  Баскунчак.

Источником водоснабжения муниципального образования является р. Волга. Система водоснабжения состоит из 5 км магистральных водоводов, 15,2 км разводящих сетей, 2 водонапорные башни. Проектная мощность напорно-водопроводных сооружений составляет 7,6 тыс. м3/сутки, фактическое потребление 0,85 тыс. м3/сутки. В летний период количества воды в МО "Поселок Нижний Баскунчак" недостаточно.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак»  осуществляет МУП «Универсал». На территории муниципального образования выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая два населенных пунктов, имеющих  централизованную систему водоснабжения.

Таблица 3 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 153,521 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 23,02 |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 20,4 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 56,4 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | абонент | 100 |
| муниципальные предприятия | абонент | 100 |
| прочие предприятия | абонент | н/д |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На  территории МО "Поселок Нижний Баскунчак" имеется централизованная система канализации. Система канализации состоит из самотечных  и напорных канализационных трубопроводов и составляет 14.5 км канализационных сетей, канализационные насосные станции (3шт), очистных сооружений канализации.

Жилой фонд муниципального образования подключен к централизованным системам канализации на 49,9%.

Канализационные очистные сооружения расположены на обособленном огороженном земельном участке на значительном удалении от селитебной территории. Канализационные очистные сооружения обеспечивают механическую очистку стоков и состоят из песколовок, первичных отстойников и полей фильтрации.

Проектная мощность очистных сооружений составляет 1,1 тыс м3/сутки.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых  хозяйственно-бытовых сточных вод.

Дождевая канализация на территории муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»  отсутствует. Удаление  дождевых и талых вод осуществляется по дорогам с твердым покрытием и по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги и водоемы.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Таблица 4 - Наименования источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Нижний Баскунчак | - | 15,48 |

Обслуживание  централизованных и автономных  источников тепловой энергии  в п. Нижний Баскунчак, находящихся в муниципальной собственности, осуществляет МУП ЖКХ МО  «Поселок Нижний Баскунчак».

Централизованные и автономные котельные предназначены для теплоснабжения многоквартирных жилых домов и административно– общественных зданий.

Централизованное теплоснабжение на территории п. Средний Баскунчак  отсутствует. Потребители используют индивидуальные источники тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии находящиеся в частной собственности служат для отопления индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы находящиеся в муниципальной собственности служат для отопления отдельно стоящих административных или общественных зданий.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передачи, т.к. нет внешних потерь при транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Услуги электроснабжения муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района предоставляет ПАО "Астраханская энергосбытовая компания". Электросетевое хозяйство находится в эксплуатации  одной электросетевой компании - ПАО "МРСК Юга", которая обслуживают трансформаторные подстанции (ТП) и линии электропередач (ЛЭП) на всех улицах муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак».

Все населенные пункты муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение осуществляется по опорам ВЛ-10 кВт к ТП с дальнейшей разводкой к потребителям. Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Таблица 5 - Данные линий электропередач  муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»

| Сооружения, характеристика | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ЛЭП ВЛ 10кВ | 4 км |
| ЛЭП ВЛ 0,4 | 51 км |

Таблица 6 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 55 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | н/д |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 18635,53 |
| Населению | тыс. кВт/ч | 14908,43 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 3727,1 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч |  |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | человек | 2723 |
| Охват населения электроэнергией | % | 100 |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Природный газ в МО «Поселок Нижний Баскунчак» отсутствует.

Потребителями СУГ  являются населения МКД п. Нижний Баскунчак использующие газ на  хозбытовые цели.

Централизованным сжиженным углеводородным газом обеспечены 70 % населения.

Таблица 7 - Основные характеристики системы газоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа | тыс. м3/год | 56,28 |
| Общая протяженность сетей | км | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 1445 |
| Удельное потребление газа | м3/сут чел | 1,2 |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | % | 100 |
| муниципальные предприятия | % | 0 |
| прочие предприятия | % | 0 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения | % | 30 |

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

С 1 февраля  2017 года  в Астраханской области работает  региональный оператор  по обращению с твердыми коммунальными отходами  ООО «Экоцентр».  По результатам конкурсного отбора организации присвоен статус регионального оператора.

На 01.01.2022 г. охват населения муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет 100 %.  В муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак» вывоз ТКО  осуществляется по графику контейнерным   способом.

Вывоз мусора из контейнеров накопителей осуществляется на основании условий заключенных Договоров и санитарных норм.

Всего на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» по реестру установлено 260 контейнеров:

- пгт. Нижний Баскунчак – 229 контейнеров на 153 площадках; общий объем 171,75 м3;

- п. Средний Баскунчак – 31 контейнер; общий объем 23,25 м3.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения. Нормы накопления  ТКО утверждены Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области "Об утверждении нормативов твердых коммунальных отходов на территории Астраханской области".

Таблица 8 - Перспективный объем  образования ТКО

| Наименование объекта | Единица измерения | Количество единиц сущ/перспек. | Утвержденная норма накопления ТКО | Годовой объем образования ТКО, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | Сущ. | Перспек. |
| Население |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1 прожив. | 2723/2723 | 1,95 | 5309,85 | 5309,85 |
| Итого: |  |  |  | 5309,85 | 5309,85 |
| Организации торговли |  |  |  |  |  |
| Продовольственные магазины | 1 кв. м общей площади | 435/435 | 1.16 | 504,6 | 504,6 |
| Дошкольные и учебные организации |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 ребенок | 27/172 | 0.53 | 14,31 | 91,16 |
| Общеобразовательные организации | 1 учащийся | 288 | 0.23 | 66,24 | 66,24 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Больница | 1 место | 7 | 1,44 | 10,08 | 10,08 |
| ФАП | 1 посещ./год | 55 | 0,15 | 8,25 | 8,25 |
| Культурно-развлекательные, спортивные организации |  |  |  |  |  |
| Дворцы культуры, дома творчества, дома культуры | 1 место | 274 | 0,22 | 60,28 | 60,28 |
| Административные, офисные учреждения, конторы | 1 сотрудник | 15 | 1,16 | 17,4 | 17,4 |
| Итого: |  |  |  | 5991,01 | 6067,86 |

Определение необходимого количества контейнеров для ТКО.

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6), где

N - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТКО, м 3

m - периодичность вывоза ТКО, сут;

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К 6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 8 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» при ежедневном вывозе ТКО

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 |  | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 20,52/20,78 | 32 | 33 | 22 | 23 |

Таблица 9 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» при вывозе ТКО один раз в неделю

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 |  | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 143,64/145,46 | 223 | 227 | 227 | 228 |

Количество контейнеров удовлетворяют потребностям МО «Поселок Нижний Баскунчак». На расчетный срок рекомендовано заменить контейнеры с большим процентом износа. Так же рекомендовано обустройство площадок ТКО (установка ограждения).

3. Перспективы развития муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

МО «Поселок Нижний Баскунчак» расположен в восточной части Ахтубинского района.

В состав МО входят три населенных пункта: пгт. Нижний Баскунчак (административный центр), п. Средний Баскунчак и п. Зелёный Сад.

Поселок расположен на западном берегу соляного озера Баскунчак, в 48 км к востоку от районного центра – города Ахтубинска, в 340 км (по автодороге через Ахтубинск) к северо-западу от областного центра – города Астрахани, в 14 км от границы с Казахстаном.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» по состоянию на 01.01.2022 г. составляет  2 723 человека. Здесь проживает 4,3 % населения Ахтубинского района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел |  | Динамика численности населения (2022/2017 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2022 | Абсолютное изменение, чел. | Относительное изменение, % |
| п. Нижний Баскунчак | 2610 | 2545 | -65 | -2,5 |
| п. Средний Баскунчак | 179 | 175 | -4 | -2,23 |
| п. Зелёный Сад | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итого: | 2792 | 2723 | -69 | -2,47 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает:

- моложе трудоспособного возраста - 506 чел. (18,6%);

- трудоспособного возраста - 1535 чел (56,4 %);

- старше трудоспособного возраста - 681 чел (25%).

В МО «Поселок Нижний Баскунчак» численность жителей имеет тенденцию спада. Естественная убыль населения, обусловленная как снижением рождаемости, так и увеличением смертности – это долговременная тенденция, которая ограничивает возможности наращивания экономически активного, трудоспособного населения, создает предпосылки для дефицита рабочей силы в условиях предполагаемого экономического роста.

3.3. Прогноз развития застройки

В муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак» существующий жилой фонд представлен индивидуальными домами и секционной застройкой.  Общая площадь жилищного фонда 34 781,5 м2.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3,5).

Таблица 10 – Перспективный объем жилищного фонда

| п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2027 г) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 36,282 |
| 2 | Население | чел. | 2723 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 13,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 34,782 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 1,5 |

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 12 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с учетом развития территории в соответствии с генеральным планом

| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2021 (базовый) |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии |  | тыс. кВт/ч |  | 18635,53 |  | 19017,43 |  | 19414,93 |  | 19796,83 |  | 20178,73 |  | 20560,63 |  |  | 20942,7 |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. кВт/ч |  | 14908,43 |  | 15290,33 |  | 15672,23 |  | 16054,13 |  | 16436,03 |  | 16817,93 |  |  | 17200,0 |  |  |
| бюджетным организациям |  | тыс. кВт/ч |  | 3727,1 |  | 3727,1 |  | 3742,7 |  | 3742,7 |  | 3742,7 |  | 3742,7 |  |  | 3742,7 |  | 25% от населения |
| прочим потребителям |  | тыс. кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2021г.) |  | % |  | 100 |  | 102,07 |  | 104,14 |  | 106,21 |  | 108,28 |  | 110,35 |  |  | 112,4 |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего |  | тыс. м³ |  | 153,521 |  | 153,521 |  | 153,521 |  | 153,521 |  | 153,521 |  | 153,521 |  |  | 153,521 |  |  |
| в т. ч. |  |
| населению |  | тыс. м³ |  | 122,817 |  | 122,817 |  | 122,817 |  | 122,817 |  | 122,817 |  | 122,817 |  |  | 122,817 |  |  |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ |  | 30,704 |  | 30,704 |  | 34,674 |  | 34,674 |  | 34,674 |  | 34,674 |  |  | 34,674 |  | 25% от населения |
| прочим организациям |  | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2021г.) |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего |  | тыс. м³ |  | 31,26 |  | 31,26 |  | 31,26 |  | 31,26 |  | 31,26 |  | 31,26 |  |  | 31,26 |  |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего |  | тыс. м³ |  | 2803,72 |  | 2803,72 |  | 2803,72 |  | 2803,72 |  | 2803,72 |  | 2803,72 |  |  | 2812,75 |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | тыс. м³ |  | 2803,72 |  | 2803,72 |  |  | 2803,72 | 2803,72 |  | 2803,72 |  | 2803,72 |  |  | 2812,75 |  |  |
| бюджетным организациям |  | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочим организациям |  | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2021 г.) |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100,31 |  |  |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО | м³ |  |  | 5991,01 |  | 5991,01 |  | 6067,86 |  | 6067,86 |  | 6067,86 |  | 6067,86 |  |  | 6067,86 |  |  |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 11,9 |  | 11,9 |  | 11,9 |  |  | 11,9 | 11,9 |  |  |  | 11,9 | 11,9 |  |  |  |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 10,973 |  | 10,973 |  | 10,973 |  |  | 10,973 | 10,973 |  |  |  | 10,973 | 10,973 |  |  |  |
| в т. ч. |
| отопление | тыс. Гкал |  | 10,973 |  | 10,973 |  | 10,973 |  |  | 10,973 | 10,973 |  | 10,973 |  |  | 10,973 |  |  |  |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2021 г.) | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг по Астраханской области:

1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади  - в отопительный период;

0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;

2.Холодное водоснабжение – 3,86 куб/чел*мес.;

3. Газоснабжение:

-  приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения -  11,5 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 17,5 куб/чел*мес.;

-  отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками – 8,5  куб/м2 в мес.;

4.  Электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.

5.Сбор и вывоз ТКО:

- частный сектор – 1,95 м3/ чел*год;

Продолжительность отопительного периода - 146 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 13 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Модернизация магистрального водопровода L=5 км | 2024-2027 |
| 2 | Модернизация разводящих сетей L=2,5 км | 2023-2027 |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | Реконструкция очистного сооружения | 2027 |
| 2 | Модернизация КНС | 2025-2027 |
| 3 | Модернизация канализационных сетей L=2,5 км | 2023-2027 |
| Сбор и вывоз ТКО |  |  |
| 1 | Благоустройство контейнерных площадок (установка ограждения) 151 шт | 2022-2027 |
| 2 | Закупка контейнеров V=0,75 м3 78 шт | 2022-2027 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 14

|  | Показатель | Ед. изм. | 2021 (базовый) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 80 | 80 | 76,7 | 73,5 | 70,3 | 65,4 | 63,8 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 73,9 | 74,2 | 74,5 | 74,8 | 75,1 | 75,4 | 77,9 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 6 | Система сбора и вывоза ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 15 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района на 2022 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Модернизация магистрального водопровода L=5 км | 21000,0 |  |  | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 8400,0 |
| 2 | Модернизация разводящих сетей L=2,5 км | 9500,0 |  | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
|  |  | 30500,0 | 0,0 | 1900,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 10300,0 |

Таблица 16 – Инвестиционные проекты по водоотведению муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района на 2022 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Реконструкция очистного сооружения | 25000,0 |  |  |  |  | 12500,0 | 12500,0 |
| 2 | Модернизация КНС | 2400,0 |  |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| 3 | Модернизация канализационных сетей L=2,5 км | 10000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | Итого: | 37400,0 | 0,0 | 2000,0 | 2800,0 | 2800,0 | 15300,0 | 14500,0 |

Таблица 20 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района на 2022 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Благоустройство контейнерных площадок (установка ограждения) 151 шт | 1510,0 |  | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
| 2 | Закупка контейнеров V=0,75 м3 78 шт | 1404,0 |  | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 324,0 |
|  | Итого: | 2914,0 | 0,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 626,0 |

Таблица 21 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 30500,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  | 950,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 5150,0 | 15250,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 950,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3050,0 | 5150,0 | 15250,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  | 37400,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 2000,0 | 2800,0 | 2800,0 | 15300,0 | 14500,0 | 37400,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Сбор и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  | 2914,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 0,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 626,0 | 2914,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Как видно из таблицы 21, из общей суммы финансирования Программы 25,65 % (18 164,0 тыс. руб.) предполагается финансировать  из средств муниципального образования и 74,35 % (52 650,0 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2027 год численность населения останется на прежнем уровне. Спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет улучшения качества жизни населения и подключения садика.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные,  электрические, тепловые и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак».

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» и приведены в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 23 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; |
| 3 | Теплоснабжение | - повышение качества и надежности теплоснабжения в поселении; |
| 4 | Газоснабжение | - обеспечение новые районы развития системой газоснабжения |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | повышение качества и надежности сбора и вывоза ТКО; обустройство контейнерных площадок по СанПиН |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак» сети имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2. Водоотведение

В муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак» система водоотведения отсутствует у 55,8% населения, что является большой проблемой для сельской местности.  Также существующее КОС имеет 100% износа, что приводит к загрязнению окружающей среды.

3.3. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение

1. Отсутствие системы газоснабжения у 26 % населения.

3.5. Сбор и вывоз ТКО

1.Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

3. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

- за счет средств бюджета поселения;

- за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 24 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 44,2 | 44,2 |
| Централизованное теплоснабжение | 53,1 | 53,1 |
| Централизованное газоснабжение | 74 | 80 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 18635,53 | 20942,7 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) |  |  |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 153,521 | 153,521 |
| Водоотведение (тыс. м³) | 31,26 | 31,26 |
| Газоснабжение (тыс. м3 /год) | 2803,72 | 2812,75 |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | 5,991 | 6,068 |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | н/д | - |
| Водоснабжение | н/д | - |
| Водоотведение | н/д | - |
| Теплоснабжение | н/д | - |
| Газоснабжение | н/д | - |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;

- внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков).

В области теплоснабжения:

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- бесперебойная работа в области теплоснабжения;

- повышение качества предоставления услуги в области теплоснабжения;

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.

В области электроснабжения:

- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения;

- отсутствие травматизма у детей.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2022-2027 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета, бюджета эксплуатирующей организации и внебюджетных источниках.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак». Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица 25 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов

Наименование

-Сырье, основные материалы

-Вспомогательные материалы

-Затраты на оплату труда

-Страховые взносы

-Амортизация

-Прочие расходы

В т.ч. цеховые расходы

-общехозяйственные расходы

Итого затраты:

Недополученный по независящим причинам доход

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

Прибыль от товарной продукции

Необходимая валовая выручка

Таблица 26– Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак»

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  |
|  |  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 | 01.01.2024-30.06.204 | 01.07.2024-31.12.204 | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-30.06.2026 | 01.01.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-30.06.2027 | 01.07.2027-31.12.2027 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 43,73 | 45,25 | 45,25 | 46,56 | 46,56 | 50,1 | 50,1 | 52,09 | 52,09 | 54,17 | 54,17 | 56,34 |
| Водоотведение | руб./м3 | 25,1 | 26,1 | 26,1 | 27,2 | 27,2 | 28,1 | 28,1 | 29,4 | 29,4 | 30,54 | 30,54 | 31,76 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 2813,68 | 2926,23 | 2926,23 | 3043,3 | 3165,01 | 3291,6 | 3423,3 | 3560,2 | 3702,6 | 3850,7 | 4004,8 | 4164,9 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 5,86 | 6,09 | 6,09 | 6,34 | 6,34 | 6,59 | 6,59 | 6,86 | 6,86 | 7,13 | 7,13 | 7,41 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 5,19 | 5,45 | 5,45 | 5,67 | 5,67 | 5,9 | 5,9 | 6,13 | 6,13 | 6,38 | 6,38 | 6,63 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 512,98 | 512,98 | 497,43 | 497,43 | 517,3 | 517,3 | 538,0 | 538,0 | 559,5 | 559,5 | 581,9 | 581,9 |
|  | руб./чел | 83,4 | 83,4 | 80,8 | 80,8 | 84,1 | 84,1 | 87,4 | 87,4 | 90,9 | 90,9 | 94,6 | 94,6 |

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. По сведениям ПАО «МРСК Юга»  выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

2. Водоснабжение – обеспечение водой осуществляется от р. Ахтуба.  Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб.

3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.

4. Газоснабжение – данные о технической возможности подключения к газовой сети отсутствуют.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 27 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак»

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. (базовый год) | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 09.04.2008 г №250 | НЕ БОЛЕЕ 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 12,7 | 12,7 |  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 09.04.2008 г №250 | НЕ БОЛЕЕ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 80 | 81 |  | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ МЕНЕЕ 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 2,39 |  | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ БОЛЕЕ 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в муниципальном образовании «Поселок Нижний Баскунчак» равен 4000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2000 до 4000 рублей.

Согласно данным Администрации муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» количество людей, получающих субсидии из бюджета составляет  2,39% (65 человек (22 семьи). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 44000 до 22000  рублей в месяц.

11. Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак», советом муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак».

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.